| ลำดับ | ข้อกำหนด TOR | ข้อเสนอ | เลขอ้างอิง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ระบบเฝ้าระวังพื้นที่ขนาดใหญ่ มีคุณลักษณะดังนี้ |  |  |  |
| ๑.๑ | อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ |  |  |  |
| ๑.๑.๑ | ความละเอียดของภาพ (Resolution) ที่ ๗๐ ล้านพิกเซล (Pixel) หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๑.๒ | มุมมองภาพในแนวนอน (Horizontal) ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา และในแนวตั้ง (Vertical) ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา |  |  |  |
| ๑.๑.๓ | เซนเซอร์ตัวตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ที่มีขนาด ๑/๑.๘ นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า ๘ ล้านพิกเซล (Pixel) หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๑.๔ | ขนาดของ Array เซนเซอร์รวมไม่น้อยกว่า ๙ ชุด |  |  |  |
| ๑.๑.๕ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน ๐.๑๓ lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน ๐.๐๕ lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) |  |  |  |
| ๑.๑.๖ | สามารถลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) แบบ ๒D หรือ ๓D หรือ HNR หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๑.๗ | การประมวลผลภาพ (Image Processing) อย่างน้อยดังนี้ Auto white balance, Auto Gain, Auto Shutter |  |  |  |
| ๑.๑.๘ | อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ไม่น้อยกว่า ๕๐ dB |  |  |  |
| ๑.๑.๙ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล HTTP, RTSP, RTCP, RTP ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๑.๑๐ | รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPV๔ และ IPV๖ |  |  |  |
| ๑.๑.๑๑ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ไม่เกิน ๙๕% โดยไม่เกิดการควบแน่น (Non-condensing) |  |  |  |
| ๑.๑.๑๒ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๑.๑๓ | ระบบป้องกันฟ้าผ่าแรงดันสูง (Lightning protection) ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) และป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (anti-static) |  |  |  |
| ๑.๒ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Pan tilt Zoom) |  |  |  |
| ๑.๒.๑ | สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา |  |  |  |
| ๑.๒.๒ | ความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล (Pixel) |  |  |  |
| ๑.๒.๓ | การย่อขยาย (Zoom) แบบดิจิตอล (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เท่า และการย่อขยาย (Zoom) แบบออปติคอล (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๑ เท่า |  |  |  |
| ๑.๒.๔ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน ๐.๒ lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน ๐.๐๕ lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) |  |  |  |
| ๑.๒.๕ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ dB |  |  |  |
| ๑.๒.๖ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๒.๗ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Video Compression) ได้ตามมาตรฐาน MJPEG หรือ H.264 หรือ H.265 |  |  |  |
| ๑.๒.๘ | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาด ๑/๓ นิ้วหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๒.๙ | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) |  |  |  |
| ๑.๒.๙.๑ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ในช่วง ๖๐.๖-๒.๐ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๒.๙.๒ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง ๓๖.๕-๑.๑ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๒.๑๐ | frame rate ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพต่อวินาที (Frame per Second) |  |  |  |
| ๑.๒.๑๑ | ระยะโฟกัส (Focal Length) ๗ - ๒๑๔ มม. หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๓ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายความละเอียดสูง แบบไม่สามารถปรับมุมมองได้ ชนิด Day/Night สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร |  |  |  |
| ๑.๓.๑ | ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐x๑,๙๒๐ พิกเซล (Pixel) หรือไม่น้อยกว่า ๔,๙๑๕,๒๐๐ pixel |  |  |  |
| ๑.๓.๒ | frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (Frame per Second) |  |  |  |
| ๑.๓.๓ | ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับ การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ |  |  |  |
| ๑.๓.๔ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน ๐.๒ lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน ๐.๐๒ lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) |  |  |  |
| ๑.๓.๕ | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาดเซนเซอร์ ๑/๓ นิ้วหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๓.๖ | มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร |  |  |  |
| ๑.๓.๗ | สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ |  |  |  |
| ๑.๓.๘ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) หรือ Super Dynamic Range) ได้ |  |  |  |
| ๑.๓.๙ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง |  |  |  |
| ๑.๓.๑๐ | ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) |  |  |  |
| ๑.๓.๑๑ | สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๓.๑๒ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ |  |  |  |
| ๑.๓.๑๓ | ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ |  |  |  |
| ๑.๓.๑๔ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๓.๑๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ |  |  |  |
| ๑.๓.๑๖ | สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNMP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้ เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๓.๑๗ | มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card |  |  |  |
| ๑.๓.๑๘ | ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง |  |  |  |
| ๑.๓.๑๙ | ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน |  |  |  |
| ๑.๓.๒๐ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| ๑.๓.๒๑ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ |  |  |  |
| ๑.๓.๒๒ | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) |  |  |  |
| ๑.๓.๒๒.๑ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ ในช่วง ๑๐๐-๒๘ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๓.๒๒.๒ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง ๗๒-๒๑ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๔ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายความละเอียดสูง แบบสามารถปรับมุมมองได้ ชนิด Day/Night สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร |  |  |  |
| ๑.๔.๑ | สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา |  |  |  |
| ๑.๔.๒ | ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๘x๑,๕๑๒ พิกเซล (Pixel) หรือไม่น้อยกว่า ๔,๐๖๔,๒๕๖ pixel |  |  |  |
| ๑.๔.๓ | frame rate ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพต่อวินาที (Frame per Second) |  |  |  |
| ๑.๔.๔ | การย่อขยาย (Zoom) แบบดิจิตอล (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่า การย่อขยาย (Zoom) แบบออปติคอล (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า |  |  |  |
| ๑.๔.๕ | มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า ๐.๐๐๙ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) |  |  |  |
| ๑.๔.๖ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแถบ (Wide Dynamic Range) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ dB |  |  |  |
| ๑.๔.๗ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๔.๘ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Video Compression) ได้ตามมาตรฐาน MJPEG หรือ H.๒๖๔ หรือ H.๒๖๕ |  |  |  |
| ๑.๔.๙ | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาด ๑/๓ นิ้วหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๔.๑๐ | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) |  |  |  |
| ๑.๔.๑๐.๑ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ ในช่วง ๕๓.๑-๓.๔ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๔.๑๐.๒ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง ๓๐.๔- ๑.๙ องศา หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๑.๔.๑๑ | สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้ |  |  |  |
| ๑.๔.๑๒ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง |  |  |  |
| ๑.๔.๑๓ | ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) |  |  |  |
| ๑.๔.๑๔ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPvs และ IPv6 ได้ |  |  |  |
| ๑.๔.๑๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ |  |  |  |
| ๑.๔.๑๖ | ตัวกล้องได้มาตรฐาน IPvs หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IPvs |  |  |  |
| ๑.๔.๑๗ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๔.๑๘ | สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNMP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้ เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๑.๔.๑๙ | มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card |  |  |  |
| ๑.๔.๒๐ | ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง |  |  |  |
| ๑.๔.๒๑ | ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน |  |  |  |
| ๑.๔.๒๒ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| ๑.๔.๒๓ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. | ระบบแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่ง (Runway Intrusion System) |  |  |  |
| ๒.๑ | อุปกรณ์ระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม |  |  |  |
| ๒.๑.๑ | เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้ดาวเทียม |  |  |  |
| ๒.๑.๒ | รองรับความถี่การรับสัญญาณคือ Beidou หรือ GPS หรือ Galileo หรือ Glonass หรือเทียบเท่า |  |  |  |
| ๒.๑.๓ | ค่าความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง (Positioning Accuracy) ไม่เกิน ๒.๕ เมตร |  |  |  |
| ๒.๑.๔ | ระยะเวลาในการระบุตำแหน่งครั้งแรก (Time To First Fix: TTFF) ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๑ | ชนิด Cold Start (ครั้งแรก) มีระยะเวลาในการระบุตำแหน่งไม่เกิน ๖๐ วินาที |  |  |  |
| ๒.๑.๔.๒ | ชนิด Hot Start (ครั้งถัดไป) มีระยะเวลาในการระบุตำแหน่งไม่เกิน ๑๕ วินาที |  |  |  |
| ๒.๑.๕ | ค่าความแม่นยำด้านเวลา (Time Accuracy) มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๓๐ นาโนวินาที (๓๐ ns) ภายใน ๑ PPS (One Pulse Per Second) |  |  |  |
| ๒.๑.๖ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส |  |  |  |
| ๒.๒ | ระบบติดตามอากาศยาน Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) |  |  |  |
| ๒.๒.๑ | ความถี่ในการรับสัญญาณ ๑๐๙๐ MHz หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต |  |  |  |
| ๒.๒.๒ | ความไวของเครื่องรับสัญญาณ (Dynamic Range) ไม่น้อยกว่า -๘๐ dBm หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๒.๒.๓ | สามารถแสดงผลตำแหน่งอากาศยานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ nm (nautical miles) |  |  |  |
| ๒.๒.๔ | อุณหภูมิในการทำงานอยู่ในช่วง -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๒.๒.๕ | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility) สอดคล้อง กับข้อบังคับ RTCA DO-๒๖๐/๒๖๐A/๒๖๐B |  |  |  |
| ๒.๒.๖ | รูปแบบเอาต์พุตข้อมูล: CATO2D หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๒.๒.๗ | รูปแบบสัญญาณที่รองรับ: DF4, DF5, DF17, DF18, DF20, DF21 หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๒.๓ | ซอฟแวร์การแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่ง |  |  |  |
| ๒.๓.๑ | สามารถกำหนดพื้นที่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่งที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ |  |  |  |
| ๒.๓.๒ | สามารถแสดงตำแหน่งของยานพาหนะที่รุกล้ำเขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่งที่กำหนดได้บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Map) โดยอัตโนมัติ |  |  |  |
| ๒.๓.๓ | สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะและห้องควบคุม เมื่อเกิดเหตุการณ์รุกล้ำเขตหวงห้ามหรือทางวิ่งได้แบบ Real-Time |  |  |  |
| ๒.๓.๔ | สามารถบันทึกเหตุการณ์ประจำวันในบริเวณท่าอากาศยานและทางวิ่งได้ |  |  |  |
| ๒.๓.๕ | สามารถแสดงข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลัง (Play back) ของยานพาหนะในพื้นที่แสดงผลที่กำหนด ณ เวลาที่ยานพาหนะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางวิ่งได้อย่างสมบูรณ์ และชัดเจน ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| ๒.๓.๕.๑ | วันที่และเวลาในรูปแบบ วันที่/เดือน/ปี และ ชั่วโมง:นาที:วินาที |  |  |  |
| ๒.๓.๕.๒ | ความเร็วของยานพาหนะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) |  |  |  |
| ๒.๓.๕.๓ | เวลาโดยประมาณ (Estimate Time) ที่อากาศยานจะออกจากทางวิ่ง: แสดงเวลาที่ยานพาหนะจะออกจากบริเวณทางวิ่งก่อนที่อากาศยานจะเข้าสู่ทางวิ่ง |  |  |  |
| ๒.๓.๖ | สามารถแจ้งเตือนและติดตามตำแหน่ง รวมถึงแสดงสถานะการรุกล้ำของยานพาหนะแบบ Real-Time อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ก่อนเข้าเขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง และ เมื่อเข้าสู่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง ที่กำหนดไว้ |  |  |  |
| ๒.๓.๗ | สามารถจัดการเหตุการณ์การรุกล้ำทางวิ่งหรือเขตหวงห้าม อย่างน้อยดังนี้ |  |  |  |
| ๒.๓.๗.๑ | การยืนยันการรุกล้ำ |  |  |  |
| ๒.๓.๗.๒ | การจัดการและจัดลำดับความสำคัญ |  |  |  |
| ๒.๓.๗.๓ | การจัดทำและบันทึกเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ |  |  |  |
| ๒.๓.๘ | รองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมกันหลายรายการ โดยแสดงยานพาหนะทั้งหมดที่รุกล้ำในช่วงเวลาเดียวกัน |  |  |  |
| ๒.๓.๙ | สามารถกำหนดขอบเขตการแจ้งเตือนของพื้นที่ด้านอากาศได้ เมื่อมียานพาหนะรุกล้ำพื้นที่ที่กำหนดไว้และสามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้อัตโนมัติ |  |  |  |
| ๒.๓.๑๐ | สามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ติดตามได้อัตโนมัติ (Target tracking) |  |  |  |
| ๒.๓.๑๑ | สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอเพื่อการดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสำรองข้อมูลได้อย่างน้อย ๖๐ วัน |  |  |  |
| ๒.๓.๑๒ | สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลบนระบบ วิดีโอและภาพที่สำรองไว้ได้ โดยเป็นไฟล์สกุล .csv , .jpg , .mp4 เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๒.๓.๑๓ | สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟแวร์ของผู้ใช้งานได้ |  |  |  |
| ๓. | ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ลานจอดอากาศยาน |  |  |  |
| ๓.๑ | ระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |
| ๓.๑.๑ | สามารถแสดงตำแหน่งของยานพาหนะในพื้นที่ลานจอดอากาศยานได้แบบ Real-Time |  |  |  |
| ๓.๑.๒ | สามารถแสดงสถานะการทำงานของยานพาหนะ และอากาศยานในลานจอดอากาศยานของท่าอากาศยานได้แบบ Real-Time |  |  |  |
| ๓.๑.๓ | สามารถรับการแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบการรุกล้ำลานจอดอากาศยาน และแสดงตำแหน่งแบบReal-Time บนหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถตรวจสอบวิดีโอสตรีมของกล้องที่ติดตามยานพาหนะที่รุกล้ำลานจอดอากาศยานได้ |  |  |  |
| ๓.๑.๔ | สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ประจำวันทั้งหมด ได้ในบริเวณลานจอดอากาศยาน |  |  |  |
| ๓.๑.๕ | สามารถค้นหาประวัติย้อนหลังได้ตามวันที่ต้องการ |  |  |  |
| ๓.๑.๖ | แผนผังท่าอากาศยานจะแสดงตามแต่ละท่าอากาศยาน แผนผังสามารถปรับเปลี่ยนได้ |  |  |  |
| ๓.๒ | การจำลองเส้นทางในเขตลานจอด |  |  |  |
| ๓.๒.๑ | สามารถจำลองเส้นทางของอากาศยานขณะปฏิบัติการบินภาคพื้น บนแผนผังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Map) ในบริเวณลานจอดอากาศยานได้ |  |  |  |
| ๓.๒.๒ | สามารถจำลองเส้นทางและกำหนดจุดหวงห้ามในการเข้าและออกของยานพาหนะได้ |  |  |  |
| ๓.๒.๓ | สามารถแจ้งเตือนและติดตามตำแหน่ง รวมถึงแสดงสถานะการรุกล้ำของยานพาหนะแบบ Real-Time อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ก่อนเข้าเขตหวงห้าม หรือเขตทางวิ่ง และ เมื่อเข้าสู่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง ที่กำหนดไว้ |  |  |  |
| ๓.๒.๔ | สามารถจัดการเหตุการณ์การรุกล้ำทางวิ่งหรือเขตหวงห้าม อย่างน้อยดังนี้ |  |  |  |
| ๓.๒.๔.๑ | การยืนยันการรุกล้ำ |  |  |  |
| ๓.๒.๔.๒ | การจัดการและจัดลำดับความสำคัญ |  |  |  |
| ๓.๒.๔.๓ | การจัดทำและบันทึกเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ |  |  |  |
| ๓.๒.๕ | รองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมกันหลายรายการ โดยแสดงยานพาหนะทั้งหมดที่รุกล้ำในช่วงเวลาเดียวกัน |  |  |  |
| ๓.๒.๖ | สามารถกำหนดขอบเขตการแจ้งเตือนของพื้นที่ด้านอากาศได้ เมื่อมียานพาหนะรุกล้ำพื้นที่ที่กำหนดไว้และสามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้อัตโนมัติ |  |  |  |
| ๓.๒.๗ | สามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ติดตามได้อัตโนมัติ (Target tracking) |  |  |  |
| ๓.๒.๘ | สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอเพื่อการดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสำรองข้อมูลได้อย่างน้อย ๖๐ วัน |  |  |  |
| ๓.๒.๙ | สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลบนระบบ วิดีโอและภาพที่สำรองไว้ได้ โดยเป็นไฟล์สกุล .csv , .jpg , .mp4 เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๓.๒.๑๐ | สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟแวร์ของผู้ใช้งานได้ |  |  |  |
| ๓.๓ | ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์นำอากาศยานเข้าหลุมจอด |  |  |  |
| ๓.๓.๑ | สามารถแสดงข้อมูลเวลาที่อากาศยานเข้าและออกจากหลุมจอดได้ |  |  |  |
| ๓.๓.๒ | ระบบตรวจจับสามารถจำแนกเป้าหมายได้อย่างน้อย ดังนี้ |  |  |  |
| ๓.๓.๒.๑ | อากาศยาน - มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๔๐๐ เมตร - การย่อขยาย ๓๑ เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  |
| ๓.๓.๒.๒ | ยานพาหนะ - มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๑๕๐ เมตร - การย่อขยาย ๓๑ เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๕๐๐ เมตร |  |  |  |
| ๓.๓.๒.๓ | คน สัตว์ หรือวัตถุ ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. x ๓๐ ซ.ม. X ๓๐ ซ.ม. (กว้างหยาวงสูง) - มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๕๐ เมตร - การย่อขยาย ๓๑ เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ ๕๐๐ เมตร |  |  |  |
| ๓.๓.๓ | สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. X ๓๐ ซ.ม. X ๓๐ ซ.ม. (กว้างหยาวงสูง) ที่บริเวณหลุมจอดในระยะ ๓๐ เมตร และแสดงภาพของวัตถุที่ตรวจจับได้ |  |  |  |
| ๓.๓.๔ | สามารถแสดงข้อมูลอากาศยานได้ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๓.๓.๔.๑ | ประเภทหรือรุ่นของอากาศยาน (Type Aircraft) |  |  |  |
| ๓.๓.๔.๒ | หมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number) |  |  |  |
| ๓.๓.๔.๓ | เลขทะเบียนอากาศยานที่ใช้หลุมจอด (Aircraft Registration) |  |  |  |
| ๓.๓.๕ | สามารถแสดงสถานะการทำงานของยานพาหนะและอากาศยานในลานจอด อากาศยานแบบ Real-Time |  |  |  |
| ๓.๔ | ระบบสำรองทดแทนระบบหลักในกรณีที่ระบบหลักทำงานผิดพลาด (Redundant) |  |  |  |
| ๓.๔.๑ | การตรวจสอบระบบและจัดการการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Real-Time ได้ |  |  |  |
| ๓.๔.๑.๑ | ระบบสามารถแจ้งเตือนทันที (Immediate Notifications) เมื่อพบว่า ระบบหลักทำงานผิดพลาด |  |  |  |
| ๓.๔.๑.๒ | ระบบสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานได้ |  |  |  |
| ๓.๔.๒ | การตรวจสอบระบบ (High Availability & Hot Standby) |  |  |  |
| ๓.๔.๒.๑ | ระบบสำรองอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อรองรับการสลับ การทำงานทดแทนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่ระบบหลักทำงานผิดพลาด |  |  |  |
| ๓.๔.๒.๒ | ระบบสำรองมีการเชื่อมข้อมูลเป็นข้อมูลปัจจุบันกับระบบหลักเสมอ เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานทดแทนกัน |  |  |  |
| ๓.๔.๒.๓ | ระบบสามารถสลับการทำงานได้แบบอัตโนมัติ เมื่อระบบหลักทำงาน ผิดพลาด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบกับระบบหลัก |  |  |  |
| ๓.๔.๓ | ระบบเก็บข้อมูลการทำงาน (Distributed & Redundant Storage) |  |  |  |
| ๓.๔.๓.๑ | ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายส่วนในระบบ เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการนำข้อมูลมาใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อระบบหลักทำงานผิดพลาด |  |  |  |
| ๓.๔.๓.๒ | ข้อมูลวิดีโอเฝ้าระวังมีการจัดเก็บในหลายพื้นที่ในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลไม่สูญหาย |  |  |  |
| ๓.๔.๓.๓ | ระบบเก็บข้อมูลต้องรองรับ การเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บและความสามารถ ในการประมวลผลโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ |  |  |  |
| ๔. | คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ |  |  |  |
| ๔.๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการและประมวลผล (Work station) |  |  |  |
| ๔.๑.๑ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีอย่างน้อย ๒๐ คอร์ (๒๐ Core) และ ๒๐ คอร์เสมือน (๒๐ Thread) |  |  |  |
| ๔.๑.๒ | มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕ GHz |  |  |  |
| ๔.๑.๓ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB |  |  |  |
| ๔.๑.๔ | มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB |  |  |  |
| ๔.๑.๕ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) DDR๕ หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ GB |  |  |  |
| ๔.๑.๖ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB และ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๑.๗ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๑.๘ | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๑.๙ | มีแป้นพิมพ์และเมาส์ |  |  |  |
| ๔.๑.๑๐ | ติดตั้ง Microsoft Windows ๑๑ หรือระบบปฏิบัติการใหม่กว่าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย |  |  |  |
| ๔.๑.๑๑ | หน้าจอแสดงผล (Monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว |  |  |  |
| ๔.๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแอปพลิเคชัน (Application server) |  |  |  |
| ๔.๒.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHZ ในจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๒.๒ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ ๖๔ bit หรือดีกว่า มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๓ MB |  |  |  |
| ๔.๒.๓ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่ น้อยกว่า ๖๔ GB |  |  |  |
| ๔.๒.๔ | รองรับการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕ |  |  |  |
| ๔.๒.๕ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๒.๖ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๒.๗ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกราฟฟิก (Graphic Process Unit server) |  |  |  |
| ๔.๓.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๖ แกนหลัก (๑๖ Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒ GHZ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๓.๒ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๘ GB |  |  |  |
| ๔.๓.๓ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๓.๔ | มีอุปกรณ์ประมวลผล GPU ชนิด GDDR๖ VRAM ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๖ GB |  |  |  |
| ๔.๓.๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐Gb Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๓.๖ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๔ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล (Storage server) |  |  |  |
| ๔.๔.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๖ แกนหลัก (๑๖ Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒ GHZ ในจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๔.๒ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๘ GB |  |  |  |
| ๔.๔.๓ | สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕ |  |  |  |
| ๔.๔.๔ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วย และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๖ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๔.๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐Gb Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๔.๖ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๕ | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ |  |  |  |
| ๔.๕.๑ | เป็นตู้ Rack บิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๔๒U มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร |  |  |  |
| ๔.๕.๒ | ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) |  |  |  |
| ๔.๕.๓ | มีปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๕.๔ | มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า ๒ ตัว |  |  |  |
| ๔.๕.๕ | มีอุปกรณ์สลับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๘ Port (KVM Switch) (Touch Pad) ประกอบด้วย จอภาพที่ถูกออกแบบและติดตั้งอยู่ภายในตู้ |  |  |  |
| ๔.๖ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) |  |  |  |
| ๔.๖.๑ | มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑๐ kVA (๘,๐๐๐ Watts) |  |  |  |
| ๔.๖.๒ | มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ ๓ เฟส ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ +/-๒๐% |  |  |  |
| ๔.๖.๓ | มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐ +/-๑% |  |  |  |
| ๔.๖.๔ | สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที |  |  |  |
| ๔.๗ | อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล |  |  |  |
| ๔.๗.๑ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Industrial Switch) สำหรับใช้งานภาคสนาม |  |  |  |
| ๔.๗.๑.๑ | เป็นอุปกรณ์ ๒ Port Gigabit switch มีช่อง Network Ports ไม่น้อย กว่า ๘ ช่อง ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps |  |  |  |
| ๔.๗.๑.๒ | รองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑P, IEEE ๘๐๒.๑Q VLAN |  |  |  |
| ๔.๗.๑.๓ | รองรับ VLAN |  |  |  |
| ๔.๗.๑.๔ | มีคุณสมบัติ Switch Capacity ๒๐ Gbps หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๗.๑.๕ | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ Unicast Suppression, Multicast Suppression, Broadcast Suppression และการกำหนดที่อยู่ MAC แบบ Blackhole |  |  |  |
| ๔.๗.๒. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Layer ๒ Switch |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๑ | อุปกรณ์รองรับการทำงานแบบ Layer ๒ |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๒ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องและ แบบ ๑๐๐๐Base-X SFP จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๓ | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๔ | รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ Mac Address |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๕ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๖ | รองรับ Port-based VLAN, MAC- based VLAN, VLAN mapping และ MVRP |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๗ | ขนาดความจุของสวิตช์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖ Gbps |  |  |  |
| ๔.๗.๒.๘ | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS, SSHb.o, Port isolation,๘๐๒.๑X authentication, centralized MAC authentication, Port security, IP/Port/MAC binding, IP Source Guard และ HTTPS |  |  |  |
| ๔.๗.๓. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Layer ๓ Switch |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๑ | มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๓ ของ OSI Model |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๒ | สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๓ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๔ | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑/๑๐ Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๕ | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๖ | รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ Mac Address |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๗ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๘ | สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๔.๗.๓.๙ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๔ | จอแสดงผลภาพ (Monitor) |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๑ | จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ว |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๒ | หน้าจอเป็นแบบ LCD หรือ VA Panel หรือ QD-OLED หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๓ | มีความละเอียดภาพแบบ UHD ที่รองรับความละเอียดแสดงผลไม่น้อย กว่า ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๔ | มีอัตราส่วนความคมชัดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐:๑ |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๕ | มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๖ | มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๖:๙ |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๗ | มีช่อง Input เป็นชนิด HDMI และ USB หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๗.๔.๘ | รองรับการทำงาน แบบ ๒๔/๗ |  |  |  |
| ๔.๗.๕ | ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Next Generation Firewall) |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๑ | มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๒ | มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า ๓ Gbps |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๓ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๔ | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑/๑๐ Gbps (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๕ | มีระบบตรวจสอบและป้องกันการรุกล้ำรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment เป็นต้นได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๖ | สามารถทำการกำหนด IP Address แบบ Network Address Translation (NAT) ได้ และ Port Address Translation (PAT) ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๗ | สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๘ | สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๙ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๑๐ | สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๑๑ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ |  |  |  |
| ๔.๗.๕.๑๒ | มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๘ | Mobile Control and Configuration with Software มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ |  |  |  |
| ๔.๘.๑ | Mobile Control and Configuration with Software แบบที่ ๑ |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๙ แกนหลัก (๙ core) |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๒ | มีหน่วยประมวลประมวลผลสำหรับงานด้านกราฟฟิกโดยเฉพาะหรือ Graphic Processing Unit (GPU) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกนหลัก (๑๐ core) |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๓ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ GB |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๔ | มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๕ | มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐x๑,๖๖๘ pixel ที่มีอัตรารีเฟรชแบบปรับได้ถึง ๑๒๐ Hz |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๖ | มีเซนเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เทียบเท่าหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๗ | สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi และ Bluetooth ๖ |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๘ | มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๕G เทียบเท่าหรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๙ | มีอุปกรณ์การเขียนและคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๑๐ | มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ MP และกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ MP |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๑๑ | มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB-C ที่รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt / USB4 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๑๒ | มีอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C และสายชาร์จ USB-C ที่มาพร้อมเครื่อง |  |  |  |
| ๔.๘.๑.๑๓ | แบตเตอรี่ภายในชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ เทียบเท่าหรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๘.๒ | Mobile Control and Configuration with Software แบบที่ ๒ |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔ แกนหลัก (๑๔ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๒ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ MB |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๓ | มีหน่วยประมวลประมวลผลสำหรับงานด้านกราฟิกโดยเฉพาะหรือ Graphic Processing Unit (GPU) ไม่น้อยกว่า ๘ GB |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๔ | DDR๕ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๕ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๖ | มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๗ | มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๘ | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๙ | มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ Display Port จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑๐ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑๑ | สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi ๗ และ Bluetooth |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑๒ | มีแบตเตอรี่ภายในขนาดไม่น้อยกว่า ๖ เซล (๖-cell) |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑๓ | Carrying Case / Accessories : Manufacturer Back Pack / Optical Mouse |  |  |  |
| ๔.๘.๒.๑๔ | มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ หรือดีกว่า |  |  |  |
| ๔.๙ | อุปกรณ์ Edge AI Computer สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ |  |  |  |
| ๔.๙.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHZ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๙.๒ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๙ MB |  |  |  |
| ๔.๙.๓ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔ GB |  |  |  |
| ๔.๙.๔ | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวีดีโอ แบบ DDR๕ หรือดีกว่า โดยมี หน่วยความจำรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖ GB และมี INT8 performance รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ TOPS |  |  |  |
| ๔.๙.๕ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ GB |  |  |  |
| ๔.๙.๖ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ GBE หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๙.๗ | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS |  |  |  |
| ๔.๙.๘ | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) |  |  |  |
| ๔.๑๐ | อุปกรณ์ Edge AI Computer สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองและไม่สามารถปรับมุมมองได้ |  |  |  |
| ๔.๑๐.๑ | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ ๘ แกนหลัก (๑๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHZ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย |  |  |  |
| ๔.๑๐.๒ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๙ MB |  |  |  |
| ๔.๑๐.๓ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔ GB |  |  |  |
| ๔.๑๐.๔ | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวีดีโอ แบบ DDR๕ หรือดีกว่า โดยมีหน่วยความจำรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖ GB และมี INT8 performance รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ TOPS |  |  |  |
| ๔.๑๐.๕ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ GB |  |  |  |
| ๔.๑๐.๖ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ GbE หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง |  |  |  |
| ๔.๑๐.๗ | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS |  |  |  |
| ๔.๑๐.๘ | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) |  |  |  |