| - เอกสาร ผนวก ข. / Appendix B โครงการ ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Airport) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คุณสมบัติทางเทคนิค |  |  |  |  |  |
|  | กรมท่าอากาศยานจะพิจารณาจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์หลัก ตามประกาศประกวดราคาครั้งนี้เป็นสาระสำคัญ หากตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะถือว่าอุปกรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา และกรมท่าอากาศยานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ผนวก ก.) |  |  |  |  |  |
| ๑. | ระบบเฝ้าระวังพื้นที่ขนาดใหญ่ มีคุณลักษณะดังนี้ |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ | อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ | CASRI/CASRI-AP16-116-30 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 1 |
| ๑.๑.๑ | ความละเอียดของภาพ (Resolution) ที่ 70 ล้านพิกเซล (Pixel) หรือดีกว่า | 116 million pixel real-time panoramic video, capturing scene details with precision |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๒ | มุมมองภาพในแนวนอน (Horizontal) ไม่น้อยกว่า 35 องศา และในแนวตั้ง (Vertical) ไม่น้อยกว่า 20 องศา | horizontal field of view angle ≥180°,vertical field of view angle ≥40° |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 1 |
| ๑.๑.๓ | เซนเซอร์ตัวตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ที่มีขนาด 1/1.8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล (Pixel) หรือดีกว่า | SONY IMX585, 1/1.2” CMOS Visible light sensor resolution : 8.3 million, 4K, 3840x2160 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๔ | ขนาดของ Array เซนเซอร์รวมไม่น้อยกว่า 9 ชุด | 16 lenses, 14 visible light (including 7 main and 7 backup)+2 Thermal imaging |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๕ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน 0.13 lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน 0.05 lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | Low illumination: Color: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);Black and white: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๖ | สามารถลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) แบบ 2D หรือ 3D หรือ HNR หรือดีกว่า | 2D/3D/AI noise reduction |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๗ | การประมวลผลภาพ (Image Processing) อย่างน้อยดังนี้ Auto white balance, Auto Gain, Auto Shutter | Automatic white balance, automatic gain, automatic shutter, wide dynamic range, fog penetration, and strong light suppression |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๘ | อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ไม่น้อยกว่า 50 dB | SNR ≥ 60dB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 2 |
| ๑.๑.๙ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล HTTP, RTSP, RTCP, RTP ได้เป็นอย่างน้อย | HTTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 3 |
| ๑.๑.๑๐ | รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPv4 และ IPv6 | TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 3 |
| ๑.๑.๑๑ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ไม่เกิน 95% โดยไม่เกิดการควบแน่น (Non-condensing) | Operating Environment: -40°C ~ 70°C, ≤95% RH (Non-condensing) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 3 |
| ๑.๑.๑๒ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า | IP67 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 3 |
| ๑.๑.๑๓ | ระบบป้องกันฟ้าผ่าแรงดันสูง (lightning protection) ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) และป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (anti-static) | TVS 8000V lightning, surge protection, static electricity protection, and salt spray protection |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 3 |
| ๑.๒ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Pan tilt Zoom) | DAHUA/DH-SD7A840FA-HNF-C |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 4 |
| ๑.๒.๑ | สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา | Pan: 0° to 360° endless; smart pan-tilt correction Tilt: –20° to +90°, auto flip 180°; smart pan-tilt correction |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๒ | ความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล (Pixel) | Image resolution: 3840×2160 pixels. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๓ | การย่อขยาย (Zoom) แบบดิจิตอล (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า และการย่อขยาย (Zoom) แบบออปติคอล (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 31 เท่า | Supports zoom function: 16x digital zoom. 40x optical zoom. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5,6 |
| ๑.๒.๔ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน 0.2 lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน 0.05 lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | 0.001 lux@F1.6 (Color), 0.0001 lux@F1.6 (B/W), 0 lux (IR light on) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๕ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้ไม่น้อยกว่า 120 dB | WDR 140dB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 6 |
| ๑.๒.๖ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า | IP67, IK10 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 6 |
| ๑.๒.๗ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Video Compression) ได้ตามมาตรฐาน MJPEG หรือ H.264 หรือ H.265 | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๘ | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาด 1/3 นิ้วหรือดีกว่า | 1/1.8" CMOS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๙ | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) | Field of view |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๙.๑ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ในช่วง 60.6-2.0 องศา หรือดีกว่า | The horizontal field of view is in the range of 60.82-2.0 degrees. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๙.๒ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง 36.5-1.1 องศา หรือดีกว่า | The vertical field of view is in the range of 36.54-1.1 degrees. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๑๐ | frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (Frame per Second) | 50/60fps |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๒.๑๑ | ระยะโฟกัส (Focal Length) 7 – 214 มม. หรือดีกว่า | Focal Length is 5.5–220 mm. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 5 |
| ๑.๓ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายความละเอียดสูง แบบไม่สามารถปรับมุมมองได้ ชนิด Day/Night สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร | DAHUA/DH-IPC-HFW5859E1-ZE-IL-C |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 8 |
| ๑.๓.๑ | ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 2,560x1,920 พิกเซล (Pixel) หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel | Image resolution: 3840(H)x2160(V) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๒ | frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (Frame per Second) | 3840 × 2160@(1–25/30 fps) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๓ | ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ | Auto(ICR)/Color/B/W |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๔ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน 0.2 lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน 0.02 lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | 0.0008 lux@F1.8 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๕ | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาดเซนเซอร์ 1/3 นิ้วหรือดีกว่า | 1/1.8" CMOS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๖ | มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร | 2.7 mm.–12 mm. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๗ | สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ | Motion Detection: OFF/ON (4 areas, rectangular) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๘ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ | WDR:120dB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๙ | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง | Main stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30fps) Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Fourth stream: 1280 × 720@(1–25/30 fps) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๑๐ | ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) | Interoperability: ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๑ | สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย | Video Compression:H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๑๒ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ | Support IPv4; IPv6; |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๓ | ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 | IP67, IK10; |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๔ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย | Operating Temperature: –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ | 1 RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T), PoE+802.3at |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๖ | สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย | Supports HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration, Security: HTTPS; IEEE802.1X |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๗ | มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 1 TB); NAS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๘ | ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง | Support SDK and API. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๑๙ | ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน | Certifications: CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 10 |
| ๑.๓.๒๐ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | Possess ISO 14001 Environmental Management System Certification. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 16 |
| ๑.๓.๒๑ | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ | Possess ISO 9001 Quality Management System Certification |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 16 |
| ๑.๓.๒๒ | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) | Field of view |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๒๒.๑ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ในช่วง 100-28 องศา หรือดีกว่า | The horizontal field of view is in the range of 103-27 degrees. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๓.๒๒.๒ | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง 72-21 องศา หรือดีกว่า | The vertical field of view is in the range of 72-20 degrees. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 9 |
| ๑.๔ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายความละเอียดสูง แบบสามารถปรับมุมมองได้ ชนิด Day/Night สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร | DAHUA/DH-SD7A440FA-HNF |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 12 |
| ๑.๔.๑ | สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา | Pan: 0° to 360° endless; smart pan-tilt correction; Tilt: –20° to +90°, auto flip 180°; smart pan-tilt correction |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| ๑.๔.๒ | ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 2,688 x 1,512 พิกเซล (Pixel) หรือไม่น้อยกว่า 4,064,256 pixel | Max. resolution: 2,688×1,520 pixels |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| ๑.๔.๓ | frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (Frame per Second) | Main stream: 4M/3M@(1–50/60 fps) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| ๑.๔.๔ | การย่อขยาย (Zoom) แบบดิจิตอล (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า การย่อขยาย (Zoom) แบบออปติคอล (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า | Digital Zoom: 16x. Optical zoom: 40x. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13,14 |
| ๑.๔.๕ | มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.1 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.009 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | Min. Illumination: 0.001 lux@F1.6 (Color); 0.0001 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (IR light on) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| ๑.๔.๖ | สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้ไม่น้อยกว่า 120 dB | WDR:150dB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| ๑.๔.๗ | ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า | IP67; IK10; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.8 | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Video Compression) ได้ตามมาตรฐาน MJPEG หรือ H.264 หรือ H.265 | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.9 | เซนเซอร์ตรวจจับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ชนิด Progressive Scan ที่มีขนาด 1/3 นิ้วหรือดีกว่า | Image Sensor: 1/1.8" CMOS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.10 | มุมมองการตรวจจับภาพ (Field of view) | Image Detection Field of View |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.10.1 | มุมมองการตรวจจับภาพแนวนอน (Field of view Horizontal) อยู่ในช่วง 53.1-3.4 องศา หรือดีกว่า | Horizontal Field of View within the range of 60.82°–2.26°. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.10.2 | มุมมองการตรวจจับภาพแนวตั้ง (Field of view Vertical) อยู่ในช่วง 30.4-1.9 องศา หรือดีกว่า | Vertical Field of View within the range of 36.24°–1.26°. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.11 | สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได้ | Supports motion detection. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.12 | สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง | Main stream: 4M/3M@(1–50/60 fps)/1080p/1.3M/720p@(1–100/120 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF@(1–25/30 fps) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 13 |
| 1.4.13 | ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) | CGI; SDK; ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.14 | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ | TCP/IP;IPv4;IPv6 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.15 | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ | 1 RJ-45 (10/100/1000 Base-T, PoE 802.3bt |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.16 | ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 | IP67, IK10; |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.17 | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.18 | สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.19 | มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card | Micro SD card (max 1 TB); FTP; NAS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.20 | ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง | CGI; SDK; ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.21 | ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน | Certifications:CE: EN55035; EN IEC61000-3-2; EN55032; EN60950;EN62368-1 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 14 |
| 1.4.22 | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | Possess ISO 14001 Environmental Management System Certification. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 16 |
| 1.4.23 | ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ | Possess ISO 9001 Quality Management System Certification |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 16 |
| ๒. | ระบบแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่ง (Runway Intrusion System) |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ | อุปกรณ์ระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม | CATM/CATM-VT0101 |  |  |  |  |
| ๒.๑.๑ | เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้ดาวเทียม | Satellite high-precision integrated positioning vehicle terminal |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 21 |
| ๒.๑.๒ | รองรับความถี่การรับสัญญาณคือ BeiDou หรือ GPS หรือ Galileo หรือ Glonass หรือเทียบเท่า | BeiDou B1I, B2a; GPS L1, L5; GLONASS L1; Galileo E1, E5a. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๓ | ค่าความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง (Positioning Accuracy) ไม่เกิน 2.5 เมตร | Horizontal positioning accuracy: 0.4480 meters; Elevation accuracy: 0.9122 meters. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๔ | ระยะเวลาในการระบุตำแหน่งครั้งแรก (Time To First Fix: TTFF) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ | Time To First Fix: TTFF |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๔.๑ | ชนิด Cold Start (ครั้งแรก) มีระยะเวลาในการระบุตำแหน่งไม่เกิน 60 วินาที | cold start <25s |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๔.๒ | ชนิด Hot Start (ครั้งถัดไป) มีระยะเวลาในการระบุตำแหน่งไม่เกิน 15 วินาที | warm start <1s |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๕ | ค่าความแม่นยำด้านเวลา (Time Accuracy) มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 30 นาโนวินาที (30 ns) ภายใน 1 PPS (One Pulse Per Second) | 20ns |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๑.๖ | สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส | -30°C~+70°C |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 26 |
| ๒.๒ | ระบบติดตามอากาศยาน Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) | CATM/CATM-ADS-B01 |  |  |  |  |
| ๒.๒.๑ | ความถี่ในการรับสัญญาณ 1090 MHz หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1090MHz |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๒ | ความไวของเครื่องรับสัญญาณ (Dynamic Range) ไม่น้อยกว่า -80 dBm หรือดีกว่า | Not greater than -97dBm |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๓ | สามารถแสดงผลตำแหน่งอากาศยานไม่น้อยกว่า 100 nm (nautical miles) | No less than 200 nautical miles |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๔ | อุณหภูมิในการทำงานอยู่ในช่วง -10 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า | -40°C to 85°C |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๕ | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility) สอดคล้องกับข้อบังคับ RTCA DO-260/260A/260B | RTCA DO-260/260A/260B |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๖ | รูปแบบเอาท์พุตข้อมูล: CAT021 หรือดีกว่า | ASTERIX CAT021 format output |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๒.๗ | รูปแบบสัญญาณที่รองรับ: DF4, DF5, DF17, DF18, DF20, DF21 หรือดีกว่า | DF17, DF18, DF4, DF5, DF20, DF21 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 29 |
| ๒.๓ | ซอฟต์แวร์การแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่ง | (CATM & CASRI) Runway Incursion Alert System Software |  |  |  |  |
| ๒.๓.๑ | สามารถกำหนดพื้นที่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่งที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ | Setting the ground protection zone. The ground protection zone includes the airport runways, taxiways located between the applicable runway holding positions and the actual runway, the strip areas within 75 meters on each side of the runway centerline, the ILS sensitive area, the ILS critical area, and the runway end safety area. Based on these criteria, the |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 49 |
|  |  | system generates an airport vector map for operational use. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 49 |
| ๒.๓.๒ | สามารถแสดงตำแหน่งของยานพาหนะที่รุกล้ำเขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่งที่กำหนดได้บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Map) โดยอัตโนมัติ | Monitor ground protection zones/runway areas. The system conducts surveillance of vehicles within ground protection zones and runway areas through spatial computation. Automatically displays the locations of vehicles that enter designated restricted areas or runway zones on the electronic map (E-Map). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 49 |
| ๒.๓.๓ | สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะและห้องควบคุม เมื่อเกิดเหตุการณ์รุกล้ำเขตหวงห้ามหรือทางวิ่งได้แบบ Real-Time | Runway incursion cautions handling, When an operational vehicle is detected within the ground protection zone and reaches the predefined incursion risk threshold, the system immediately issues synchronized cautions to the ATC tower, airfield management department, and the vehicle itself. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 49 |
| ๒.๓.๔ | สามารถบันทึกเหตุการณ์ประจำวันในบริเวณท่าอากาศยานและทางวิ่งได้ | Supports querying for the current locations of vehicles, flights, and airports. Displays the most recent results in a list, with sensitive information protection mechanisms applied. It can record daily event information in the airport and runway areas. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๕ | สามารถแสดงข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลัง (Play back) ของยานพาหนะในพื้นที่แสดงผลที่กำหนด ณ เวลาที่ยานพาหนะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางวิ่งได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจน ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ | Enables querying and playback of historical trajectories for aircraft and vehicles. Users can specify date/time ranges and identifiers (e.g., flight number, license plate) to replay one or multiple paths. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๕.๑ | วันที่และเวลาในรูปแบบ วันที่/เดือน/ปี และ ชั่วโมง:นาที:วินาที | Date and time in the format day/month/year and hour: minute: second. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๕.๒ | ความเร็วของยานพาหนะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) | Vehicle speed, in kilometers per hour (km/h). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๕.๓ | เวลาโดยประมาณ (Estimate Time) ที่อากาศยานจะออกจากทางวิ่ง: แสดงเวลาที่ยานพาหนะจะออกจากบริเวณทางวิ่งก่อนที่อากาศยานจะเข้าสู่ทางวิ่ง | Aircraft departure time from the runway: Shows the time when the aircraft leaves the runway area before entering the runway. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๖ | สามารถแจ้งเตือนและติดตามตำแหน่ง รวมถึงแสดงสถานการณ์รุกล้ำของยานพาหนะแบบ Real-Time อย่างน้อย 2 ระดับ คือ ก่อนเข้าเขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง และเมื่อเข้าสู่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง ที่กำหนดไว้ | The system implements a two-tier warning mechanism for vehicle incursion risks: Incursion Risk Caution and Incursion Warning. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 50 |
|  |  | ① When detecting an operational vehicle crossing the caution line, the system first verifies its authorization status. If unauthorized, it immediately issues an Incursion Risk Caution to the ATC tower, Airfield Management Department, and the vehicle driver. No warning is triggered for authorized vehicles. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 50 |
|  |  | ② When an operational vehicle is detected crossing into the ground protection zone, the system determines whether the vehicle is authorized. If the vehicle is unauthorized, the system pushes a runway incursion warning to the ATC tower, Airfield Management Department, and the vehicle driver. Upon receiving the warning, the vehicle driver must immediately exit the |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 50 |
|  |  | protection zone. If the vehicle has valid operational clearance, no warning is triggered.Supports simultaneous alerts for multiple events, displaying all vehicles involved in intrusions during the same period. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 50 |
|  |  | ③ The system is capable of triggering identification and alarm when a vehicle enters the designated coverage area. The alarm information is transmitted to the ATC tower surveillance terminal and accompanied by a voice broadcast warning. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 50 |
| ๒.๓.๗ | สามารถจัดการเหตุการณ์การรุกล้ำทางวิ่งหรือเขตหวงห้าม อย่างน้อยดังนี้ |  |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 55 |
| ๒.๓.๗.๑ | การยืนยันการรุกล้ำ | Invasion Confirmation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๗.๒ | การจัดการและจัดลำดับความสำคัญ | Event Management and Priority Setting. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๗.๓ | การจัดทำและบันทึกเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ | Event recording and document preparation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 56 |
| ๒.๓.๘ | รองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมกันหลายรายการ โดยแสดงยานพาหนะทั้งหมดที่รุกล้ำในช่วงเวลาเดียวกัน | Supports simultaneous alerts for multiple events, displaying all vehicles involved in intrusions during the same period. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 51 |
| ๒.๓.๙ | สามารถกำหนดขอบเขตการแจ้งเตือนของพื้นที่ด้านอากาศได้ เมื่อมียานพาหนะรุกล้ำพื้นที่ที่กำหนดไว้และสามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้อัตโนมัติ | Real-Time Surveillance |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 54 |
|  |  | Monitors the movement of aircraft and vehicles within the jurisdiction in real time. This function integrates real-time flight data from ADS-B ground stations and real-time location data from onboard positioning terminals, providing live updates of terminal positions.It is possible to set the alarm range for the airside area. When a vehicle intrudes into the |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 54 |
|  |  | designated area, its moving trajectory can be automatically tracked. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 54 |
| ๒.๓.๑๐ | สามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ติดตามได้อัตโนมัติ (Target tracking) | This system automatically tracks aircraft, vehicles on the airfield surface via PTZ cameras. In the PTZ automatic tracking system, the system can automatically track moving objects such as aircraft and vehicles on taxiways and aprons in the surveillance images via high-magnification PTZ cameras deployed with deep learning algorithms. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 42 |
| ๒.๓.๑๑ | สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอเพื่อการดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสำรองข้อมูลได้อย่างน้อย 60 วัน | The system supports continuous data recording for no less than 60 days. The Platform can continuously store log file data for no less than 6 months, and the in-vehicle terminal can store raw satellite historical data for over 60 days. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 42, 51 |
| ๒.๓.๑๒ | สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลบนระบบ วิดีโอและภาพที่สำรองไว้ได้ โดยเป็นไฟล์สกุล .csv, .jpg, mp4 เป็นอย่างน้อย | It can store video data for efficient retrieval and back up the data for at least 60 days. You can export data, videos, and backup images from the system. Supported file formats include.csv, .jpg, .mp4, and others. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 52 |
| ๒.๓.๑๓ | สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานได้ | ① System Roles: Standard Users: Air Traffic Controllers, Airfield Management, Operations Staff. Administrators: System maintenance personnel. ② Users: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 51 |
|  |  | Controllers & Airfield Management: These are the primary users of the system. They mainly use the system to receive and review warning information and perform confirmation operations. Vehicle Drivers: Their main role is to receive vehicle warnings and take appropriate actions in response. ③ Login Management: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 51 |
|  |  | This function enables users to log in to the system by entering their username and password. After logging in, users can access the System Platform. The system does not allow simultaneous logins with the same account to prevent the omission or mishandling of critical information such as alarm confirmations. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 51 |
|  |  | User registration is not open to the public; all accounts are centrally assigned by the system administrator. Depending on their permission level, users will see different functionalities upon logging in. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 51 |
| ๓. | ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ลานจอดอากาศยาน | (CATM & CASRI) Tarmac Safety Integrated Management System |  |  |  |  |
| ๓.๑ | ระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล | Data Management and Analysis |  |  |  |  |
| ๓.๑.๑ | สามารถแสดงตำแหน่งของยานพาหนะในพื้นที่ลานจอดอากาศยานได้แบบ Real-Time | Displays vehicle locations within the apron area in real time. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๑.๒ | สามารถแสดงสถานะการทำงานของยานพาหนะ และอากาศยานในลานจอดอากาศยานของท่าอากาศยานได้แบบ Real-Time | Can display in real time the operational status of vehicles and aircraft within the apron area. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๑.๓ | สามารถรับการแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบการรุกล้ำลานจอดอากาศยาน และแสดงตำแหน่งแบบ Real-Time บนหน้าจอแสดงผล ซึ่งสามารถตรวจสอบวิดีโอสตรีมของกล้องที่ติดตามยานพาหนะที่รุกล้ำลานจอดอากาศยานได้ | Upon detecting aircraft intrusion onto the apron, the system receives an alarm and displays the location in real time on the screen, while also allowing access to video streams from surveillance cameras tracking the intruding aircraft and vehicles on the apron. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๑.๔ | สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ประจำวันทั้งหมดได้ในบริเวณลานจอดอากาศยาน | Capable of detecting all daily events within the aircraft apron area |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๑.๕ | สามารถค้นหาประวัติย้อนหลังได้ตามวันที่ต้องการ | Can search history records by a specified date. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๑.๖ | แผนผังท่าอากาศยานจะแสดงตามแต่ละท่าอากาศยาน แผนผังสามารถปรับเปลี่ยนได้ | The airport floor plan can be displayed on each airport and supports adjustments |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๒ | การจำลองเส้นทางในเขตลานจอด | (CATM & CASRI) Route simulation for the apron area |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๑ | สามารถจำลองเส้นทางของอากาศยานขณะปฏิบัติการบินภาคพื้น บนแผนผังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Map) ในบริเวณลานจอดอากาศยานได้ | Simulate the aircraft's ground flight path on the electronic map (E-Map) of the aircraft landing area. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๒ | สามารถจำลองเส้นทางและกำหนดจุดหวงห้ามในการเข้าและออกของยานพาหนะได้ | Can simulate routes and set vehicle entry/exit restrictions. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๓ | สามารถแจ้งเตือนและติดตามตำแหน่ง รวมถึงแสดงสถานการณ์รุกล้ำของยานพาหนะแบบ Real-Time อย่างน้อย 2 ระดับ คือ ก่อนเข้าเขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง และเมื่อเข้าสู่เขตหวงห้ามหรือเขตทางวิ่ง ที่กำหนดไว้ | It provides real-time alerts, tracks vehicle locations, and displays intrusion status. Alerts are divided into at least two levels: before entering a restricted area or runway area, and when entering a specified restricted area or runway area |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๔ | สามารถจัดการเหตุการณ์การรุกล้ำทางวิ่งหรือเขตหวงห้าม อย่างน้อยดังนี้ | Can handle the following runway or restricted area intrusion incidents: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๔.๑ | การยืนยันการรุกล้ำ | Invasion Confirmation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๔.๒ | การจัดการและจัดลำดับความสำคัญ | Event Handling and Priority Sorting. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๔.๓ | การจัดทำและบันทึกเอกสาร บันทึกเหตุการณ์ | Event Recording and Document Generation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๕ | รองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมกันหลายรายการ โดยแสดงยานพาหนะทั้งหมดที่รุกล้ำในช่วงเวลาเดียวกัน | Supports simultaneous alerts for multiple events and displays all intrusion vehicles during the same period |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๖ | สามารถกำหนดขอบเขตการแจ้งเตือนของพื้นที่ด้านอากาศได้ เมื่อมียานพาหนะรุกล้ำพื้นที่ที่กำหนดไว้และสามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะได้อัตโนมัติ | Can set an air-side area alert range to trigger warnings when the vehicle enters the designated zone, and automatically track its movement path. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 59 |
| ๓.๒.๗ | สามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ติดตามได้อัตโนมัติ (Target tracking) | Can set goals and perform automatic tracking (Target tracking). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60 |
| ๓.๒.๘ | สามารถจัดเก็บข้อมูลวิดีโอเพื่อการดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสำรองข้อมูลได้อย่างน้อย 60 วัน | Can store video data for efficient retrieval and back up data for at least 60 days. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60,66 |
| ๓.๒.๙ | สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลบนระบบ วิดีโอและภาพที่สำรองไว้ได้ โดยเป็นไฟล์สกุล .csv, .jpg, mp4 เป็นอย่างน้อย | Can export data, videos, and backup images from the system. Supported file formats include.csv,.jpg, and.mp4. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60,66 |
| ๓.๒.๑๐ | สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานได้ | Can set user software usage permissions. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 60,67 |
| ๓.๓ | ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์นำอากาศยานเข้าหลุมจอด | (CATM & CASRI) Management of Aircraft Parking in Parking Bays |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 61 |
| ๓.๓.๑ | สามารถแสดงข้อมูลเวลาที่อากาศยานเข้าและออกจากหลุมจอดได้ | b）Stand number / stand entry or exit time information (By connecting with data of the stand management system) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 40 |
| ๓.๓.๒ | ระบบตรวจจับสามารถจำแนกเป้าหมายได้อย่างน้อย ดังนี้ | At the same time, when the airport has a daytime visibility of 10000 lx, an atmospheric visibility of more than 20 km, and a sky color temperature of about 25000 K, the system meets the following detection, tracking and classification distance indicators: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
| ๓.๓.๒.๑ | อากาศยาน |  |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 400 เมตร | With the PTZ installation position as the center point, the aircraft can be seen at 450 m (without zoom) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | การย่อขยาย 31 เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 1,000 เมตร | and ≥2000 m (with 31X zoom); |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
| ๓.๓.๒.๒ | ยานพาหนะ |  |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 150 เมตร | With the PTZ installation position as the center point, ordinary four - wheeled vehicles can be seen at 150 m (without zoom) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | การย่อขยาย 31 เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 500 เมตร | and ≥1000 m (with 31X zoom); |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
| ๓.๓.๒.๓ | คน สัตว์ หรือวัตถุ ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. x 30 ซม. x 30 ซม. (กว้างxยาวxสูง) | Target recognition ability: Able to recognize people, animals, or objects with dimensions of no less than 30cm x 30cm x 30cm (width x length x height). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | มุมมองปกติสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 50 เมตร | Under normal viewing angle, the visible distance is 50 meters. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
|  | การย่อขยาย 31 เท่าสามารถมองเห็นได้ที่ระยะ 500 เมตร | Under 31X zoom, the visible distance is 500 meters. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 39 |
| ๓.๓.๓ | สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. x 30 ซม. x 30 ซม. (กว้างxยาวxสูง) ที่บริเวณหลุมจอดในระยะ 30 เมตร และแสดงภาพของวัตถุที่ตรวจจับได้ | Multi-type target detection and recognition display: The system is equipped with a multi-dimensional AI target classification and recognition model, which can recognize and label three core targets in real-time: aircraft, operational vehicles, and personnel, within the parking bay and surrounding areas. The interface distinguishes target types through different |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62 |
|  |  | icons and labels, and displays the target location and status in real-time, achieving visualized supervision of personnel, equipment, and aircraft status across the entire parking bay area. It can accurately detect various obstacles within the size of an object within a 30-meter range of the stand area, with dimensions of no less than 30cm×30cm×30cm, including |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62 |
|  |  | equipment, boxes, and other objects that may affect aircraft positioning, and can trigger an alarm and display images of the detected objects. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62 |
| ๓.๓.๔ | สามารถแสดงข้อมูลอากาศยานได้ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย | Aircraft registration number and type display: The system accurately identifies the fuselage registration number of the parked aircraft through AI image recognition combined with airport aircraft basic database comparison, and automatically associates and displays the aircraft registration number and type corresponding to the stand bay,and it is necessary to |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 40, 62 |
|  |  | ensure that the registration number can be clearly seen, with the imaging angle being greater than 60 degrees. At least include the following display content: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 40, 62 |
| ๓.๓.๔.๑ | ประเภทหรือรุ่นของอากาศยาน (Type Aircraft) | Aircraft type; |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62, 63 |
| ๓.๓.๔.๒ | หมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number) | Flight number (By connecting with data of the surface surveillance data such as ADS-B);​ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 40 |
| ๓.๓.๔.๓ | เลขทะเบียนอากาศยานที่ใช้หลุมจอด (Aircraft Registration) | Aircraft registration number. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62, 63 |
| ๓.๓.๕ | สามารถแสดงสถานะการทำงานของยานพาหนะและอากาศยานในลานจอดอากาศยานแบบ Real-Time | The operation status of vehicles and aircraft on the apron can be displayed in real-time through the aircraft position video surveillance equipment (fixed cameras and PTZ cameras) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 62 |
| ๓.๔ | ระบบสำรองทดแทนระบบหลักในกรณีที่ระบบหลักทำงานผิดพลาด (Redundant) | (CATM & CASRI) Primary system failure backup system |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 67 |
| ๓.๔.๑ | การตรวจสอบระบบและจัดการการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Real-Time ได้ | The system establishes a cluster working mode to support taking over the operation of the main system, provides backup functions when the main system fails, and can monitor the system status in real time (including CPU, disk usage, and other occupancy rates) as well as manage all primary and backup data with both primary and standby databases. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 68 |
| ๓.๔.๑.๑ | ระบบสามารถแจ้งเตือนทันที (Immediate Notifications) เมื่อพบว่าระบบหลักทำงานผิดพลาด | The system supports sending out notifications immediately when the main system fails, and prompts the corresponding devices on the monitoring center interface with a red flashing indicator. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 68 |
| ๓.๔.๑.๒ | ระบบสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานได้ | The system can generate report and progress bar data for monitoring purposes (High Availability & Hot Standby). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 68 |
| ๓.๔.๒ | การตรวจสอบระบบ (High Availability & Hot Standby) | The system check (High Availability & Hot Standby) supports the construction of a monitoring platform for the operational status of hardware, networks and software. It includes monitoring information such as the online status of front-end camera devices, network bandwidth and disconnected nodes, the online status of computer room devices, and the online |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 69 |
|  |  | operation of software. It enables multi-perspective monitoring of network bandwidth from the perspectives of devices, sources, destinations and interfaces, and provides real-time alarms when abnormalities occur, together with alarm logs. The system also supports the following inspections: |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 69 |
| ๓.๔.๒.๑ | ระบบสำรองอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อรอรับการสลับการทำงานทดแทนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่ระบบหลักทำงานผิดพลาด | The backup system is always in standby mode, so that it can immediately take over the work when the main system fails |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 69 |
| ๓.๔.๒.๒ | ระบบสำรองมีการเชื่อมข้อมูลเป็นข้อมูลปัจจุบันกับระบบหลักเสมอ เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานทดแทนกัน | The backup system always maintains data synchronization with the main system to be ready to take over at any time |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 69 |
| ๓.๔.๒.๓ | ระบบสามารถสลับการทำงานได้แบบอัตโนมัติ เมื่อระบบหลักทำงานผิดพลาด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบกับระบบหลัก | When the main system fails, the system can automatically switch to ensure continuous operation without affecting the main system. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 69 |
| ๓.๔.๓ | ระบบเก็บข้อมูลการทำงาน (Distributed & Redundant Storage) | The system is capable of distributed and redundant storage for operational data records by RAID5. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 70 |
| ๓.๔.๓.๑ | ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายส่วนในระบบ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการนำข้อมูลมาใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อระบบหลักทำงานผิดพลาด | The system adopts distributed data storage internally by RAID5, ensuring that data remains accessible at all times in the event of a main system failure. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 70 |
| ๓.๔.๓.๒ | ข้อมูลวิดีโอเฝ้าระวังมีการจัดเก็บในหลายพื้นที่ในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่สูญหาย | Video surveillance data is stored in multiple areas within the system (i.e., Adopting synchronous storage with N+1 disks respectively), preventing data loss. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 70 |
| ๓.๔.๓.๓ | ระบบเก็บข้อมูลต้องรองรับ การเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บและความสามารถในการประมวลผลโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ | The data storage system must support the expansion of storage space and processing capabilities without interrupting system operation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 70 |
| ๔. | คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการและประมวลผล (Work station) | Dell/Dell Pro Max Tower T2 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 112 |
| ๔.๑.๑ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีอย่างน้อย 20 คอร์ (20 Core) และ 20 คอร์เสมือน (20 Thread) | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มี 20 คอร์ (20 Core) และ 20 คอร์เสมือน (20 Thread) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 119 |
| ๔.๑.๒ | มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 GHz | มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 5.3 GHz |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 119 |
| ๔.๑.๓ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกันขนาด 30 MB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 119 |
| ๔.๑.๔ | มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ | มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 120 |
| ๑) | เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ | 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 120,121 |
| ๒) | มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ |  |  |  |  |  |
| ๓) | มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB |  |  |  |  |  |
| ๔.๑.๕ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) DDR5 หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) DDR5 หรือดีกว่า ขนาดความจุรวม 16 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 114 |
| ๔.๑.๖ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB และ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 1.2 TB และ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุ 512 GB จำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 117, 125 |
| ๔.๑.๗ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 115, 116 |
| ๔.๑.๘ | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง, แบบ USB 3.2 จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 115 |
| ๔.๑.๙ | มีแป้นพิมพ์และเมาส์ | มีแป้นพิมพ์และเมาส์ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 122, 123 |
| ๔.๑.๑๐ | ติดตั้ง Microsoft Windows 11 หรือระบบปฏิบัติการใหม่กว่าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ติดตั้ง Microsoft Windows 11 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 118 |
| ๔.๑.๑๑ | หน้าจอแสดงผล (Monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว | หน้าจอแสดงผล (Monitor) ขนาด 31.5 นิ้ว |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 124 |
| ๔.๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแอปพลิเคชัน (Application server) | H3C/UniServer R4900 G7 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 74, 79 |
| ๔.๒.๑ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz ในจำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 Core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน2.2 GHz ในจำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 77 |
| ๔.๒.๒ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 64 bit หรือดีกว่า มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 13 MB | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกัน 48 MB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 77,78 |
| ๔.๒.๓ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 64 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR5 ขนาดความจุรวม 64 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 76 |
| ๔.๒.๔ | รองรับการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 | รองรับการทำงาน RAID 0, 1, 5 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 76 |
| ๔.๒.๕ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SAS ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 1.8 TB และชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 480 GB จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 80,81 |
| ๔.๒.๖ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องหรือดีกว่า | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 4 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 82,83 |
| ๔.๒.๗ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน 2 หน่วย | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant และ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 76, 85 |
| ๔.๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับกราฟฟิก (Graphic Process Unit server) | H3C/UniServer R4950 G7 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 86, 87 |
| ๔.๓.๑ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 Core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 3.65 GHz จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 89 |
| ๔.๓.๒ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 128 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR5 ขนาดความจุรวม 128 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 88 |
| ๔.๓.๓ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SAS ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 2.4 TB และชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 960 GB จำนวน 4 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 88 |
| ๔.๓.๔ | มีอุปกรณ์ประมวลผล GPU ชนิด GDDR6 VRAM ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 136 GB | มีอุปกรณ์ประมวลผล GPU ชนิด GDDR6 VRAM ขนาดความจุรวม 144 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 90 |
| ๔.๓.๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องหรือดีกว่า | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 88 |
| ๔.๓.๖ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน 2 หน่วย | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant และ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 88 |
| ๔.๔ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล (Storage server) | H3C/UniServer R4900 G7 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 91,95 |
| ๔.๔.๑ | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 Core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2 GHz ในจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 Core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 2.3 GHz ในจำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 94 |
| ๔.๔.๒ | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 128 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR5 ขนาดความจุรวม 128 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 93 |
| ๔.๔.๓ | สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 | สนับสนุนการทำงาน RAID 0, 1, 5 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 93 |
| ๔.๔.๔ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วย และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.6 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA ที่มีความเร็วรอบ 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 12 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วย และชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 1.92 TB จำนวน 6 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 96,97 |
| ๔.๔.๕ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องหรือดีกว่า | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 98 |
| ๔.๔.๖ | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant หรือ Hot Swap หรือ Hot Plug จำนวน 2 หน่วย | มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Power Supply) แบบ Redundant และ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 93,100 |
| ๔.๕ | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | NEWGERMAN/G3N-61042 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 103 |
| ๔.๕.๑ | เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร | 19-inch 42U enclosed rack, 60 cm wide and 100 cm deep. Height 205 cm. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 103 |
| ๔.๕.๒ | ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) | It is made of 1.5 cold-rolled steel sheet with electrophoretic coating. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 101 |
| ๔.๕.๓ | มีปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า 12 ช่อง | Power outlets are provided inside the rack.12. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 104 |
| ๔.๕.๔ | มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว | The server rack is equipped with two cooling fans. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 105 |
| ๔.๕.5 | มีอุปกรณ์สลับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 8 Port (KVM Switch) (Touch Pad) ประกอบด้วย จอภาพที่ถูกออกแบบและติดตั้งอยู่ภายในตู้ | Equipped with a switchable signal KVM switch (with touchpad), 8 ports, and includes a display designed for rack mounting. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 106,109 |
| ๔.๖ | เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) | CLEANLINE/T-15K33LV2 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 111 |
| ๔.๖.๑ | มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts) | Output power 15kVA/15kW |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 111 |
| ๔.๖.๒ | มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20% | Support 3-phase input, 280-480 VAC (3-phase) @ 100% load |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 111 |
| ๔.๖.๓ | มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1% | 220/230/240VAC (1-Ph+N) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 111 |
| ๔.๖.๔ | สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที | Provides at least 10 minutes of backup power under full load conditions. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 111 |
| ๔.๗ | อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล |  |  |  |  |  |
| ๔.๗.๑ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Industrial Switch) สำหรับใช้งานภาคสนาม | H3C/IE4300U-10P-PWR |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 153 |
| ๔.๗.๑.๑ | เป็นอุปกรณ์ 2 Port Gigabit switch มีช่อง Network Ports ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 10/100/1000 Mbps | เป็นอุปกรณ์ 2 Port Gigabit switch มีช่อง Network Ports 8 ช่อง 10/100/1000 Mbps |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 154,230 |
| ๔.๗.๑.๒ | รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q VLAN | รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q VLAN |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 230 |
| ๔.๗.๑.๓ | รองรับ VLAN | รองรับ VLAN |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 157 |
| ๔.๗.๑.๔ | มีคุณสมบัติ Switch Capacity 20 Gbps หรือดีกว่า | มีคุณสมบัติ Switch Capacity 20 Gbps |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 156 |
| ๔.๗.๑.๕ | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ Unicast Suppression, Multicast Suppression, Broadcast Suppression และการกำหนดที่อยู่ MAC แบบ Blackhole | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ Unicast Suppression, Multicast Suppression, Broadcast Suppression และการกำหนดที่อยู่ MAC แบบ Blackhole |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 157 |
| ๔.๗.๒. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Layer 2 Switch | H3C/S5136S-48ST4X-EI |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 170 |
| ๔.๗.๒.๑ | อุปกรณ์รองรับการทำงานแบบ Layer 2 | อุปกรณ์รองรับการทำงานแบบ Layer 2 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 172,185 |
| ๔.๗.๒.๒ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่องและแบบ 1000Base-X SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่องและ แบบ 1000Base-X SFP จำนวน 24 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 170 |
| ๔.๗.๒.๓ | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 230 |
| ๔.๗.๒.๔ | รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address | รองรับ Mac Address ได้ 16,000 Mac Address |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 183 |
| ๔.๗.๒.๕ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 181 |
| ๔.๗.๒.๖ | รองรับ Port-based VLAN, MAC-based VLAN, VLAN mapping และ MVRP | รองรับ Port-based VLAN, MAC- based VLAN, VLAN mapping และ MVRP |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 177 |
| ๔.๗.๒.๗ | ขนาดความจุของสวิตช์มีขนาดไม่น้อยกว่า 56 Gbps | ขนาดความจุของสวิตช์มีขนาด 176 Gbps |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 175 |
| ๔.๗.๒.๘ | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS, SSH2.0, Port isolation,802.1X authentication, centralized MAC authentication, Port security, IP/Port/MAC binding, IP Source Guard และ HTTPs | รองรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้ AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS, SSH2.0, Port isolation,802.1X authentication, centralized MAC authentication, Port security, IP/Port/MAC binding, IP Source Guard และ HTTPs |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 171,172,177,179,180,230 |
| ๔.๗.๓. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ชนิด Layer 3 Switch | H3C/S5170-28S-EI |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 186 |
| ๔.๗.๓.๑ | มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model | มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 197,230 |
| ๔.๗.๓.๒ | สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย | สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 194 |
| ๔.๗.๓.๓ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 187 |
| ๔.๗.๓.๔ | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 187,230 |
| ๔.๗.๓.๕ | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง | มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 230 |
| ๔.๗.๓.๖ | รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address | รองรับ Mac Address ได้ 32,768 Mac Address |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 197 |
| ๔.๗.๓.๗ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 196 |
| ๔.๗.๓.๘ | สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย | สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 202,230 |
| ๔.๗.๓.๙ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 197 |
| ๔.๗.๔ | จอแสดงผลภาพ (Monitor) | SAMSUNG/LH85QMCEBGCXXT |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126,127 |
| ๔.๗.๔.๑ | จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว | Screen size: 85 inches. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126,127 |
| ๔.๗.๔.๒ | หน้าจอเป็นแบบ LCD หรือ VA Panel หรือ QD-OLED หรือดีกว่า | The screen type is VA Panel |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126 |
| ๔.๗.๔.๓ | มีความละเอียดภาพแบบ UHD ที่รองรับความละเอียดแสดงผลไม่น้อยกว่า 3840x2160 พิกเซล | The resolution is 3840x2160 pixels(4K). |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126 |
| ๔.๗.๔.๔ | มีอัตราส่วนความคมชัดไม่น้อยกว่า 4,000:1 | Contrast ratio 4,000:1. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126 |
| ๔.๗.๔.๕ | มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz | Refresh rate 60 Hz. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 232 |
| ๔.๗.๔.๖ | มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 16:9 | Aspect ratio 16:9. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126,232 |
| ๔.๗.๔.๗ | มีช่อง Input เป็นชนิด HDMI และ USB หรือดีกว่า | The input interfaces are 3 HDMI and 2 USB 2.0. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126 |
| ๔.๗.๔.๘ | รองรับการทำงาน แบบ 24/7 | Supports 24/7 operation. |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 126 |
| ๔.๗.๕ | ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Next Generation Firewall) | H3C/SecPath F1000-AI-25 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 205 |
| ๔.๗.๕.๑ | มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance | มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 218 |
| ๔.๗.๕.๒ | มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 3 Gbps | มี Firewall Throughput 3 Gbps |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 217 |
| ๔.๗.๕.๓ | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิด 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิด 10/100/1000 Base-T จำนวน 16 ช่อง 16xGE Copper |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 212 |
| ๔.๗.๕.๔ | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง | มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP) จำนวน 2 ช่อง 6xSFP Fiber, 2xSFP Plus |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 212,231 |
| ๔.๗.๕.๕ | มีระบบตรวจสอบและป้องกันการรุกล้ำรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment เป็นต้นได้เป็นอย่างน้อย | มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment เป็นต้นได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 208 |
| ๔.๗.๕.๖ | สามารถทำการกำหนด IP Address แบบ Network Address Translation (NAT) ได้ และ Port Address Translation (PAT) | สามารถทำการกำหนด IP Address แบบ Network Address Translation (NAT) ได้ และ Port Address Translation (PAT) ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 223,231 |
| ๔.๗.๕.๗ | สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได้ | สามารถทำงานลักษณะ Transparent Mode ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 213 |
| ๔.๗.๕.๘ | สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ | สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 210,223 |
| ๔.๗.๕.๙ | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย | สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 225 |
| ๔.๗.๕.๑๐ | สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ | สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 222,228,229,231 |
| ๔.๗.๕.๑๑ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ | สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 210 |
| ๔.๗.๕.๑๒ | มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย | มี Power Supply แบบ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 212 |
| ๔.๘ | Mobile Control and Configuration with Software มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Mobile Control and Configuration with Software แบบที่ 1 | APPLE/iPad Pro 11-inch (M5) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 132 |
| 4.8.1.1 | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 9 แกนหลัก (9 core) | 9-core CPU with 3 super cores and 6 efficiency cores |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 133 |
| 4.8.1.2 | มีหน่วยประมวลประมวลผลสำหรับงานด้านกราฟฟิกโดยเฉพาะหรือ Graphic Processing Unit (GPU) ไม่น้อยกว่า 10 แกนหลัก (10 core) | 10-core GPU |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 133 |
| 4.8.1.3 | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 GB | 12GB unified memory |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 133 |
| 4.8.1.4 | มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB | The capacity is 512GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 132 |
| 4.8.1.5 | มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,420x1,668 pixel ที่มีอัตราการรีเฟรชแบบปรับได้ถึง 120 Hz | 2420 x 1688 pixel, 11 inch, ProMotion technology with adaptive refresh rates from 10Hz to 120Hz |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 132,133 |
| 4.8.1.6 | มีเซนเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เทียบเท่าหรือดีกว่า | Face ID, LiDAR ScannerThree-axis gyroAccelerometer, Barometer, Ambient light sensors |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 136 |
| 4.8.1.7 | สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi7 และ Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO6; Bluetooth 6 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 135 |
| 4.8.1.8 | มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 5G เทียบเท่าหรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) | 5G (sub-6 GHz) with 4x4 MIMO |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 135 |
| 4.8.1.9 | มีอุปกรณ์การเขียนและคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 138 |
| 4.8.1.10 | มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 MP และกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 MP | 12MP Wide camera, f/1.8 aperture |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 134 |
| 4.8.1.11 | มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB-C ที่รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt / USB4 เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | Thunderbolt / USB 4 port |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 137 |
| 4.8.1.12 | มีอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C และสายชาร์จ USB-C ที่มาพร้อมเครื่อง | USB-C Charge Cable (1 meter) 20W USB-C Power Adapter |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 133 |
| 4.8.1.13 | แบตเตอรี่ภายในชนิดลิเธียมพอลิเมอร์ เทียบเท่าหรือดีกว่า | Built-in 31.29-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 137 |
| 4.8.2 | Mobile Control and Configuration with Software แบบที่ 2 | Dell/Dell Pro Max 16 Laptop |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 139 |
| 4.8.2.1 | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 14 แกนหลัก (14 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.0 GHz จำนวน 1 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกัน 16 แกนหลัก (16 core) และแกนเสมือนรวมกัน 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 5.1 GHz จำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 141 , 142 |
| 4.8.2.2 | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 24 MB | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด 24 MB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 142 |
| 4.8.2.3 | มีหน่วยประมวลผลสำหรับงานด้านกราฟฟิกโดยเฉพาะหรือ Graphic Processing Unit (GPU) ไม่น้อยกว่า 8 GB | มีหน่วยประมวลผลสำหรับงานด้านกราฟฟิกโดยเฉพาะหรือ Graphic Processing Unit (GPU) 8 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 149 |
| 4.8.2.4 | DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB | DDR5 ขนาด 32 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 143 |
| 4.8.2.5 | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 1 TB จำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 145 |
| 4.8.2.6 | มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว | มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 1,920 x 1,200 pixel และมีขนาด 16 นิ้ว |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 148 |
| 4.8.2.7 | มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p | มีกล้องความละเอียดไ 1920 x 1080 pixel |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 146 |
| 4.8.2.8 | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 3 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 143 |
| 4.8.2.9 | มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ Display Port จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวน 1 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 143 |
| 4.8.2.10 | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 143 , 144 |
| 4.8.2.11 | สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 7 และ Bluetooth | สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 7 และ Bluetooth |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 144 |
| 4.8.2.12 | มีแบตเตอรี่ภายในขนาดไม่น้อยกว่า 6 เซล (6-cell) | มีแบตเตอรี่ภายในขนาด 6 เซล (6-cell) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 147 |
| 4.8.2.13 | Carrying Case / Accessories : Manufacturer Back Pack / Optical Mouse | Carrying Case / Accessories : Manufacturer Back Pack / Optical Mouse |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 150 , 151 |
| 4.8.2.14 | มีระบบปฏิบัติการ Windows 11 หรือดีกว่า | มีระบบปฏิบัติการ Windows 11 |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 142 |
| 4.9 | อุปกรณ์ Edge AI Computer สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ | Advantech MIC-733-AO |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233 |
| 4.9.1 | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ 12 แกนหลัก (12 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ 12 แกนหลัก (12 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233,237 |
| 4.9.2 | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 9 MB | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 9 MB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233,237 |
| 4.9.3 | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 64 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 มีขนาดรวมกัน 64 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233 |
| 4.9.4 | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวิดีโอ แบบ DDR5 หรือดีกว่า โดยมีหน่วยความจำรวมกันไม่น้อยกว่า 96 GB และมี INT8 performance รวมกันไม่น้อยกว่า 275 TOPS | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวิดีโอ แบบ DDR5 โดยมีหน่วยความจำรวมกัน 96 GB และมี INT8 performance รวมกัน 275 TOPS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233,234,237 |
| 4.9.5 | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 960 GB | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 960 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 234 |
| 4.9.6 | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GbE หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GbE จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233,235 |
| 4.9.7 | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233 |
| 4.9.8 | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 233 |
| 4.10 | อุปกรณ์ Edge AI Computer สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองและไม่สามารถปรับมุมมองได้ | Advantech MIC-733-AO |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238 |
| 4.10.1 | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ 8 แกนหลัก (8 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับ AI workload แบบ 12 แกนหลัก (12 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238,242 |
| 4.10.2 | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 9 MB | หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 9 MB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238,242 |
| 4.10.3 | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 64 GB | มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 มีขนาดรวมกัน 64 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238 |
| 4.10.4 | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวิดีโอ แบบ DDR5 หรือดีกว่า โดยมีหน่วยความจำรวมกันไม่น้อยกว่า 96 GB และมี INT8 performance รวมกันไม่น้อยกว่า 200 TOPS | มี GPU สำหรับช่วยในการประมวลผล AI และวิดีโอ แบบ DDR5 โดยมีหน่วยความจำรวมกัน 96 GB และมี INT8 performance รวมกัน 275 TOPS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238,239,242 |
| 4.10.5 | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 960 GB | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด NVMe SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 960 GB |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 239 |
| 4.10.6 | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GbE หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง | มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GbE จำนวน 2 ช่อง |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238,240 |
| 4.10.7 | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS | มีระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux หรือ Red Hat หรือ Windows OS |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238 |
| 4.10.8 | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) | สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล (Remote Management) |  |  |  | CASRI Product Brochure, page 238 |